Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана»

Национальный исследовательский университет техники и технологий (МГТУ им. Н.Э.Баумана)

Факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника» (РЛ) Кафедра «Радиоэлектронные системы и устройства» (РЛ-1)

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №4  по курсу «Электроника»

на тему:

«Программа MULTISIM. Часть 2»

Вариант № 6

Выполнил: студент группы РК6-44Б,

Забродин И.Н.

Преподаватель: ассистент кафедры РК9,  Шеин А.П.

Москва, 2024

ЭКСПЕРИМЕНТ 1.

Задание и отчет:

Вариант диода: № 57.

Данные:

.model KD213B   D(Is=124.72p Rs=25.34m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=200.1 Ibv=258.6u

+                 Cjo=249.6p Vj=.75 M=.33 Fc=.5 Tt=173.1n)

- Открыть программу Multisim. Используя Component Wizard добавить модель диода в пользовательскую базу компонентов согласно варианту. Собрать схему, изображенную на рисунке, используя добавленный диод. Используя возможность отображения пользовательского текста на схеме написать ФИО выполняющего.

- Провести анализ по постоянному току, построить ВАХ для диода, как зависимость [I(Ram) – I(Rv)] от V(1). Диапазон изменений V(1) = [0; 1] В с шагом 0.01 В.

- Вывести результаты моделирования в файл Excel, преобразовать числовой формат значений напряжения в десятичный с точностью 6 знаков после запятой, затем скопировать получившиеся данные в текстовый файл (.txt).

- Используя скрипт ./lab-4-exp-1.py построить график ВАХ диода.

ЭКСПЕРИМЕНТ 2.

Задание и отчет:

- Открыть программу Multisim. Собрать схему, изображенную на рисунке, используя добавленный в 1 эксперименте диод. Используя возможность отображения пользовательского текста на схеме написать ФИО выполняющего.

- Провести анализ по постоянному току, построить ВАХ для диода, как зависимость [I(Ram) – I(Rv)] от V(1). Диапазон изменений V(1) = [0; 1] В с шагом 0.001 В.

- Вывести результаты моделирования в файл Excel, преобразовать числовой формат значений напряжения в десятичный с точностью 8 знаков после запятой, затем скопировать получившиеся данные в текстовый файл (.txt).

Точность знаков после запятой изменено на 14, так как значения слишком малые.

- Используя скрипт ./lab-4-exp-2.py построить график ВАХ диода.

ЭКСПЕРИМЕНТ 3.

Задание и отчет:

- Открыть программу Multisim. Собрать схему, изображенную на рисунке, используя добавленный в 1 эксперименте диод. Используя возможность отображения пользовательского текста на схеме написать ФИО выполняющего. Добавить в схему измерительный зонд (probe), изменив его имя на «Out».

- Высчитать резонансную частоту для колебательного контура схемы (Lk и Ck), используя формулу Томпсона.

Резонансная частота = 12π*10-12*100*10-3≈ 503кГц

- Провести частотный анализ (анализ по переменному току). Пределы изменения частоты выставить такими, чтобы резонансная частота входила в них. Тип анализа – линейный (linear), масштаб по вертикали – линейный (linear), количество точек анализа = 103.

- Используя получившийся график и курсоры получить напряжение в точке резонанса.

Получаем напряжение в точке резонанса ≈0.073 В

- Провести многовариантный анализ, изменяя значение напряжения источника управления (V2) от 1 до 100 с шагом 1 В. Использовать настройки многовариантного анализа, которые были выставлены в пункте 3.

Многовариантный анализ

При многократном увеличении

- Используя результаты многовариантного анализа, экспортируйте результаты моделирования в файл Excel для резонансной кривой напряжения, которая соответствует напряжению управления = (номер_варианта).

График резонансной кривой будет на V2 = 6B

- Преобразуйте числовой формат значений напряжения в десятичный с точностью 8 знаков после запятой, затем скопируйте получившиеся данные в текстовый файл (.txt).

- Используя скрипт ./lab-4-exp-3.py построить график резонансной кривой.